Тип II-1, Каркасно-щитовые неразборные плотные ящики

Максимальная масса груза 20000 кг

Дно ящиков должно состоять из двух или более полозьев, досок дна, подполозных досок,
торцовых брусьев.

Длина полозьев должна быть равна наружной длине яшика

Высота и ширина полозьев для грузов со сплошным жестким основанием в зависимости от массы
груза, должны соответствовать, мм:

свыше 500 до 800кг=44*100,

свыше 800 до 1000кг=50*100,

свыше 1000 до 3000кг=75*125,

свыше 3000 до 5000кг=100*100,

свыше 5000 до 10000кг=125*150,

свыше 10000 до 20000кг=150*175

Расстояние между осями смежных полозьев не должно превышать 1200 мм.

В случае, если у груза нет жесткого основания (соответствующей галочки нет) используем ту гигантскую таблицу 19

# Высота и ширина полозьев при креплении груза к полозьям или доскам дна

(табл. 19)

Таблица 19

Размеры, мм

| Масса груза, кг | Количество полозьев, шт. | Высота и ширина полозьев при рабочей длине полоза |  |  |  |  |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 |  |
| 500 | 2 | 50100 | 60100 | 60100 | 75100 | 75100 | 100100 | 100100 | - | - | При четырех полозьях высоту или ширину полозьев принимают на одну градацию ниже, чем при трех полозьях |
|  | 3 | 40100 | 50100 | 50100 | 60100 | 10060 | 10075 | 10075 | - | - |  |
| 800 | 2 | 60100 | 75100 | 75100 | 100100 | 100100 | 100125 | 125100 | - | - |  |
|  | 3 | 50100 | 60100 | 60100 | 75100 | 10075 | 100100 | 100100 | - | - |  |
| 1000 | 2 | 75100 | 100100 | 100100 | 100125 | 100125 | 125100 | 125125 | - | - |  |
|  | 3 | 60100 | 75100 | 75100 | 75125 | 100100 | 100100 | 100125 | - | - |  |
| 1500 | 2 | 10075 | 100100 | 100125 | 125125 | 125150 | 150125 | 150150 | - | - |  |
|  | 3 | 60100 | 75100 | 100100 | 100125 | 100125 | 125100 | 125125 | - | - |  |
| 2000 | 2 | 100100 | 100125 | 125125 | 125150 | 150125 | 150125 | 150150 | - | - |  |
|  | 3 | 75100 | 100100 | 100125 | 125100 | 125125 | 125125 | 150125 | - | - |  |
| 2500 | 2 | 100125 | 125100 | 125150 | 150150 | 150150 | 175150 | 175150 | 175200 | - |  |
|  | 3 | 75100 | 100125 | 125100 | 125125 | 125150 | 150125 | 150150 | 175175 | - |  |
| 3000 | 2 | 125100 | 125125 | 150150 | 150175 | 175150 | 175175 | 175175 | 200175 | 200200 |  |
|  | 3 | 100100 | 125100 | 125125 | 125150 | 150125 | 150150 | 175150 | 175175 | 175175 |  |
| 4000 | 2 | 125125 | 150100 | 150175 | 175175 | 175200 | 200175 | 200200 | 225200 | 225225 |  |
|  | 3 | 100125 | 125125 | 150125 | 150150 | 150175 | 175150 | 175175 | 175200 | 175200 |  |
| 5000 | 3 | 125100 | 125150 | 150150 | 50175 | 175150 | 175200 | 175200 | 200200 | 200200 | При пяти полозьях высоту или ширину полозьев принимают на одну градацию ниже, чем при четырех полозьях |
|  | 4 | 100100 | 125100 | 125150 | 150125 | 150175 | 150175 | 175150 | 175150 | 175175 |  |
| 6000 | 3 | 125125 | 150125 | 150175 | 175150 | 175175 | 200175 | 200200 | 200225 | 225225 |  |
|  | 4 | 125100 | 125125 | 150125 | 150150 | 150175 | 175150 | 175150 | 175175 | 175200 |  |
| 7000 | 3 | 125150 | 150150 | 175150 | 175175 | 175200 | 200200 | 200200 | 225200 | 225225 |  |
|  | 4 | 125100 | 125125 | 150125 | 150150 | 175150 | 175175 | 175175 | 175200 | 200200 |  |
| 8000 | 3 | 150125 | 150175 | 175175 | 175200 | 200200 | 200225 | 225225 | 225225 | 225250 |  |
|  | 4 | 125125 | 150125 | 150175 | 150175 | 175175 | 175200 | 175200 | 200200 | 200200 |  |
| 10000 | 3 | - | 175175 | 175200 | 200200 | 225225 | 225250 | 250225 | 250225 | 250250 |  |
|  | 4 | - | 150150 | 175150 | 175200 | 200175 | 200200 | 200200 | 200225 | 225225 |  |
| 12000 | 4 | - | 150175 | 175150 | 175200 | 200200 | 200225 | 225225 | 225250 | 250225 | При шести полозьях толщину или ширину полозьев принимают на одну градацию ниже, чем при пяти полозьях |
|  | 5 | - | 150150 | 150150 | 175175 | 175175 | 175200 | 175225 | 200200 | 225200 |  |
| 14000 | 4 | - | 175175 | 175175 | 200200 | 200225 | 225225 | 225225 | 225250 | 250225 |  |
|  | 5 | - | 150175 | 175150 | 175175 | 175200 | 200200 | 200200 | 200225 | 225225 |  |
| 16000 | 4 | - | 175200 | 175200 | 200200 | 225225 | 225250 | 250225 | 250225 | 250250 |  |
|  | 5 | - | 175175 | 175175 | 175200 | 175200 | 200200 | 200200 | 225200 | 225225 |  |
| 18000 | 4 | - | - | 175200 | 200200 | 225225 | 225250 | 250225 | 250225 | 250250 |  |
|  | 5 | - | - | 175175 | 175200 | 200200 | 225225 | 225225 | 225225 | 225250 |  |
| 20000 | 4 | - | - | 200200 | 225225 | 225250 | 250225 | 250225 | 250225 | 250250 |  |
|  | 5 | - | - | 175200 | 200200 | 200200 | 200225 | 225225 | 225250 | 225250 |  |

Примечания:

- Если масса груза или рабочая длина полоза не совпадает с указанными в приложении 6, то высоту и ширину полозьев принимают по ближайшей массе и ближайшей рабочей длине полоза.

Также в выпадающем списке выбор крепления груза за полозья и за доски дна, при креплении за доски дна будут другие стандарты досок, а при креплении за полозья должна быть галочка убрать доски дна

Торцовые брусья дна:

До и 1000 кг=44*10

Свыше 1000-2000кг=60*100

Свыше 2000-3500кг=75*100

Свыше 3500-5000кг=100*100

Свыше 5000-20000кг=125*125

При креплении груза к доскам дна толщина досок дна должна соответствовать указанной
в табл. 4, высота и ширина полозьев — указанной в таблице 19

Таблица 4, толщина досок дна при креплении груза к доскам дна:

| Удельная нагрузка на дно ящика, кг/см2 | Толщина досок дна при расстоянии между осями смежных полозьев |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 |
| 0,10 | 19 | 19 | 19 | 22 | 25 |
| 0,20 | 19 | 19 | 22 | 32 | 32 |
| 0,25 | 19 | 22 | 25 | 32 | 40 |
| 0,30 | 19 | 22 | 32 | 40 | 40 |
| 0,35 | 19 | 22 | 32 | 40 | 50 |
| 0,40 | 22 | 25 | 32 | 40 | 50 |
| 0,45 | 22 | 25 | 40 | 50 | 50 |
| 0,50 | 22 | 32 | 40 | 50 | 50 |

Примечание: 1) толщины досок рассчитана для ширины 100мм, то есть наш калькулятор должен использовать для досок 100 мм 2) при меньшем давлении на дно доски считаются по минимальному порогу 3)!!!нужно добавить галочку «убрать доски дна» в интерфейсе калькулятора для этого типа и вида крепления ящика, тк дна иногда нет!!

При креплении груза к доскам дна толщина досок дна для грузов массой
до 1000 кг должна быть не менее 16 мм, для грузов массой до 20000 кг — не менее 19 мм.

На полозья ящиков набивают подполозные доски, которые располагают на расстоянии не
менее 200 мм от концов полозьев

Ширина подполозной доски должна быть равна ширине полоза, но не более 150 мм.
Толщина подполозной доски в зависимости от массы груза должна соответствовать, мм:

до 1000 кг ___25
св. 1000 до 5000 кг . . . . 32
св. 5000 до 10000 кг . . . . 40
св. 10000 кг .......................... 50

При погрузке ящиков авто- или электропогрузчиками должны применяться подполозные доски толщиной не менее 50 мм и длиной не менее 300 мм.

Добавляем галочку убрать подполозные доски, но одноверменно выбрать «убрать подполозные доски» и «погрузка автопогрузчиком нельзя»

Ширина крайних досок торцовых и боковых стенок, крышки должна быть не менее
100 мм, ширина средних досок должна быть не менее 75 мм (тут дополнительные доски аналогично I-3)

Боковые и торцовые стенки должны состоять из: продольные брусья, стойки, раскосы, обшивка. При высоте груза более 2000мм добавляются средние продольные брусья

В ящике этого типа боковые и торцевые стенки состоят из 3х продольных брусьев с угловыми и промежуточными стойками

Ниже таблица толщины и ширины продольных брусьев торца и бока:

| Масса груза, кг | Толщина и ширина продольных брусьев при расстоянии между осями основных поперечных брусьев Крышки |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
| До 500 включительно | 25*100 | 25*100 | 25*100 | 25*100 | 25*100 | 25*100 |
| Свыше 500 до 1000 | 25*100 | 25*100 | 25*100 | 25*100 | 32*100 | 32*100 |
| Свыше 1000 до 2000 | 32*100 | 32*100 | 40*100 | 40*100 | 40*100 | 40*100 |
| Свыше 2000 до 4000 | 40*100 | 50*100 | 50*100 | 50*100 | 50*100 | 50*100 |
| Свыше 4000 до 6000 | 50*100 | 60*100 | 60*100 | 60*100 | 60*100 | 75*100 |
| Свыше 6000 до 8000 | 60*100 | 60*100 | 75*100 | 75*100 | 75*100 | 100*100 |
| Свыше 8000 до 10000 | 75*100 | 75*100 | 75*100 | 100*100 | 100*100 | 100*100 |
| Свыше 10000 до 12000 | 75*100 | 75*100 | 100*100 | 100*100 | 100*100 | 100*100 |
| Свыше 12000 до 14000 | 75*100 | 100*100 | 100*100 | 100*100 | 100*100 | 100*100 |
| Свыше 14000 до 16000 | 75*100 | 100*100 | 100*100 | 100*100 | 100*100 | 100*100 |
| Свыше 16000 до 20000 | 100*100 | 100*100 | 100*100 | 100*100 | 100*100 | 100*100 |

П р и м е ч а н и я :

1. Если масса груза или расстояние между осями поперечных брусьев крышки не совпадает с указанными
в табл. 9, то толщину и ширину продольных брусьев принимают по ближайшей массе и ближайшему
расстоянию.
2. Толщина продольных брусьев боковых и торцовых стенок при расстоянии между осями поперечных
брусьев крышки менее 500 мм должна быть снижена на одну градацию по сравнению с расстоянием 500 мм.

Таблица толщины и ширины стоек:

| Масса груза, кг | Толщина и ширина стоек при наружной высоте ящика |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| До 4000 | 25*100 | 25*100 | 32*100 | 32*100 | 40*100 |
| Свыше 4000 до 6000 | 25*100 | 25*100 | 32*100 | 40*100 | 40*100 |
| Свыше 6000 до 8000 | 25*100 | 32*100 | 40*100 | 40*100 | 50*100 |
| Свыше 8000 до 10000 | 25*100 | 32*100 | 40*100 | 50*100 | 50*100 |
| Свыше 10000 до 16000 | 25*100 | 40*100 | 50*100 | 50*100 | 50*100 |
| Свыше 16000 до 20000 | 32*100 | 40*100 | 50*100 | 50*100 | 50*100 |

П р и м е ч а н и е . Если масса груза или наружная высота ящика не совпадает с указанной в табл. 12, то толщину и ширину стоек принимают по ближайшей массе и ближайшей высоте.

На боковых и торцевых стенках устанавливаются раскосы, при внутренней высоте свыше 600 до 2000мм-1 этаж, более 2000мм-2 этажа (аналогично I-3).

Угол между раскосом и горизонталью должен быть 20°—60°

Толщина раскосов должна быть не менее 2/ 3 толщины стойки

Крышка состоит из досок, продольных и поперечных брусьев

Доски обшивки устанавливаются или по длине, или по ширине ящика, при расположении по длине продольные брусья не требуются (нужен переключатель типа расположения)

Поперечные брусья крышки распологаются на расстоянии 800мм от осей друг друга по всей длине крышки

Поперечные брусья опираются на опорные планки, равные по толщине доскам обшивки и шириной 100-толщина поперечного бруса, но не менее 50 и не более 75мм, чтобы узнать конкретное значение нужно из ширины стоек вычесть толщину поперечных брусьев крышки и округлить в меньшую сторону

Толщина и ширина продольных брусьев:

| Расстояние между осями продольных брусьев крышки | Толщина и ширина продольных брусьев крышки при расстоянии между осями поперечных брусьев крышки |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
| До 750 включительно | 25*75/25*100, если стоит галочка при использование только 100мм ширины досок) | 25*100 | 32*100 | 32*100 | 32*100 | 40*100 |
|  | 25*100 | 32*100 | 32*100 | 32*100 | 40*100 | 40*100 |

П р и м е ч а н и е . Если расстояние между осями поперечных брусьев крышки не совпадает с указанным в табл. 16, то ширину и толщину брусьев принимают по ближайшему расстоянию.

Таблица толщин досок обшивки:

Масса груза свыше 200 до 400кг=19мм

Свыше 400 до 600кг=22мм

От 600=25мм. Нормальную таблицу я не нашел, поэтому попытайся ее найти, а пока используй эту

Общая высота=толщина подполозной доски+толщина полоза+толщина досок дна+высота груза+толщина поперечного бруса крышки+толщина продольного бруса крышки+толщина доски крышки

ДНО:

| Деталь | Толщина | ширина | Длина | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| полоз | Из информации выше, меньшее значение | Из информации выше, большее значение | Длина груза+(толщина вертикальной планки+толщина досок торца)*2 | Заполняют пространство, равное ширина груза+ |
| Подполозная доска | Из информации выше | Равна ширине полоза, но не более 150мм | Из информации выше | Равно количеству полозьев |
| Торцовый брус дна | Из информации выше | Из информации выше | Равен ширине груза | 2 |
| Доска дна | Из данных выше в файле | 100 | Равна ширине груза | суть в том, что нужно расположить досками шириной от 75 до 100 мм пространство равное (Длина груза-ширина торцового бруса*2), нужно использовать как можно больше досок 100мм по ширине, и при необходимости использовать дополнительные доски шириной от 75 до 99 мм, стараясь использовать одинаковые по ширине |
| Доска (дополнительная). Все полностью по логике как в I-3) |  |  |  |  |

КРЫШКА (при продольном расположении досок)

| Деталь | толщина | ширина | длина | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Внутренний Поперечный брус | Из информации выше, меньшее значение | Из информации выше (большее значение) | Ширина груза | Исходя из расстояния между осями не более 800мм |
| Доска | Нужно заложить пространство, равное внутренняя ширина груза+(толщина стойки бока+толщина досок бокового щита)*2 максимумом досок, равных 100мм, а если не получается то используем дополнительные доски 75-99мм, как в I-3 | 100 | Рана длине груза+(толщина вертиикальной стойки+толщина доски торца) | Нужно заполнить пространство, равное ширина груза+(толщина стойки бока+толщина доски бока)*2 максимумом досок, равных 100мм, а если не получается то используем дополнительные доски 75-99мм, как в I-3 |
| Дополнительная доска крышки (логика как у I-3) |  |  |  |  |

КРЫШКА (при поперечном расположении досок)

| Деталь | толщина | ширина | длина | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Внутренний Поперечный брус | Из информации выше, меньшее значение | Из информации выше (большее значение) | Ширина груза | Исходя из расстояния между осями не более 800мм |
| Внутренний продольный брус | Из информации выше, меньшее значение | Из информации выше (большее значение) | Длина груза+толщиа вертикальной планки торца*2 | Исходя из таблицы расстояний выше, в приоритете минимальное количество этих брусьев, расстояние, которое они заполняют равно ширина груза+толщина боковой стойки*2 |
| Доска | Из информации выше, меньшее значение | 100 | ширина груза+(толщина стойки бока+толщина доски бока)*2 | Нужно заложить пространство, равное внутренняя длина груза+(толщина стойки торца+толщина досок торцевого щита)*2 максимумом досок, равных 100мм, а если не получается то используем дополнительные доски 75-99мм, как в I-3 |
| Дополнительная доска крышки (логика как у I-3) |  |  |  |  |

ЩИТ ТОРЦЕВОЙ:

| деталь | толщина | ширина | длина | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Стойка | Из информации выше, меньшее значение | Из информации выше, большее значение | Высота груза+толщина досок дна+толщина продольного бруса крышки-ширина стойки*2 | Заполняют пространство, равное ширина груза+толщина вертикальной стойки*2, расстояние между осями не более 800мм, но при этом не должны заходить за пределы этого пространства (как с полозьями в I-3, если угол укосины требует ставить их на меньшнм расстоянии-делаем |
| Горизонтальный брус | Равна этому значению у стойки | Равна этому значению у стойки | Ширина груза+толщина вертикальной стойки*2 | При внутренней высоте до 2000мм 2, более 2000мм 3, также если при высоте до 2000мм угол укосины более 60 градусов, то 3, если их 3 то переходим на расчет по 2м этажам, логика как у I-3 |
| Раскосина | Две трети от толщины стойки | 100, если ширина стойки больше 100, то равна этому значению | Вычисляется по пифагору, где катеты это длина вертикальной планки и расстояние между стойками | 1 на секцию, раскосина соединяет соседние вертикальные планки |
| Доска | Из информации выше | 100 | Толщина досок дна+высота груза+толщина внутреннего продольного бруса крышки | Нужно заложить пространство, равное внутренняя ширина груза+(ширина стойки торца+толщина досок бокового щита)*2 максимумом досок, равных 100мм, а если не получается то используем дополнительные доски 75-99мм, как в I-3 |
| Дополнительная доска торца, логика как у I-3 |  |  |  |  |

ЩИТ БОКОВОЙ

| деталь | толщина | ширина | длина | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Стойка | Из информации выше, меньшее значение | Из информации выше, большее значение | Высота груза+толщина досок дна+толщина продольного бруса крышки-ширина стойки*2 | Заполняют пространство, равное длине груза груза, расстояние между осями не более 800мм, но при этом не должны заходить за пределы этого пространства (как с полозьями в I-3), если угол укосины требует ставить их на меньшнм расстоянии-делаем |
| Горизонтальный брус | Равна этому значению у стойки | Равна этому значению у стойки | Длина груза | При внутренней высоте до 2000мм 2, более 2000мм 3, также если при высоте до 2000мм угол укосины более 60 градусов, то 3, если их 3 то переходим на расчет по 2м этажам, логика как у I-3 |
| Раскосина | Две трети от толщины стойки | 100, если ширина стойки больше 100, то равна этому значению | Вычисляется по пифагору, где катеты это длина вертикальной планки и расстояние между стойками | 1 на секцию, раскосина соединяет соседние вертикальные планки |
| Опорная планка | Толщина досок обшивки | Из информации выше | Равна длине горизонтального бруса | 2 |
| Доска | Из информации выше | 100 | Толщина досок дна+высота груза+толщина внутреннего продольного бруса крышки | Нужно заложить пространство, равное внутренняя длина груза максимумом досок, равных 100мм, а если не получается то используем дополнительные доски 75-99мм, как в I-3 |
| Дополнительная доска торца, логика как у I-3 |  |  |  |  |

Также из апдейтов: пусть при изменении какой либо толщины в таблице вручную пусть пересчитываются остальные параметры, это введи для всех типов и видов, как в бэкенде так и во фронтенде