# Высота и ширина полозьев при креплении груза к полозьям или доскам дна

(табл. 19)

Таблица 19

Размеры, мм

| Масса груза, кг | Количество полозьев, шт. | Высота и ширина полозьев при рабочей длине полоза |  |  |  |  |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 |  |
| 500 | 2 | 50´100 | 60´100 | 60´100 | 75´100 | 75´100 | 100´100 | 100´100 | - | - | При четырех полозьях высоту или ширину полозьев принимают на одну градацию ниже, чем при трех полозьях |
|  | 3 | 40´100 | 50´100 | 50´100 | 60´100 | 100´60 | 100´75 | 100´75 | - | - |  |
| 800 | 2 | 60´100 | 75´100 | 75´100 | 100´100 | 100´100 | 100´125 | 125´100 | - | - |  |
|  | 3 | 50´100 | 60´100 | 60´100 | 75´100 | 100´75 | 100´100 | 100´100 | - | - |  |
| 1000 | 2 | 75´100 | 100´100 | 100´100 | 100´125 | 100´125 | 125´100 | 125´125 | - | - |  |
|  | 3 | 60´100 | 75´100 | 75´100 | 75´125 | 100´100 | 100´100 | 100´125 | - | - |  |
| 1500 | 2 | 100´75 | 100´100 | 100´125 | 125´125 | 125´150 | 150´125 | 150´150 | - | - |  |
|  | 3 | 60´100 | 75´100 | 100´100 | 100´125 | 100´125 | 125´100 | 125´125 | - | - |  |
| 2000 | 2 | 100´100 | 100´125 | 125´125 | 125´150 | 150´125 | 150´125 | 150´150 | - | - |  |
|  | 3 | 75´100 | 100´100 | 100´125 | 125´100 | 125´125 | 125´125 | 150´125 | - | - |  |
| 2500 | 2 | 100´125 | 125´100 | 125´150 | 150´150 | 150´150 | 175´150 | 175´150 | 175´200 | - |  |
|  | 3 | 75´100 | 100´125 | 125´100 | 125´125 | 125´150 | 150´125 | 150´150 | 175´175 | - |  |
| 3000 | 2 | 125´100 | 125´125 | 150´150 | 150´175 | 175´150 | 175´175 | 175´175 | 200´175 | 200´200 |  |
|  | 3 | 100´100 | 125´100 | 125´125 | 125´150 | 150´125 | 150´150 | 175´150 | 175´175 | 175´175 |  |
| 4000 | 2 | 125´125 | 150´100 | 150´175 | 175´175 | 175´200 | 200´175 | 200´200 | 225´200 | 225´225 |  |
|  | 3 | 100´125 | 125´125 | 150´125 | 150´150 | 150´175 | 175´150 | 175´175 | 175´200 | 175´200 |  |
| 5000 | 3 | 125´100 | 125´150 | 150´150 | 50´175 | 175´150 | 175´200 | 175´200 | 200´200 | 200´200 | При пяти полозьях высоту или ширину полозьев принимают на одну градацию ниже, чем при четырех полозьях |
|  | 4 | 100´100 | 125´100 | 125´150 | 150´125 | 150´175 | 150´175 | 175´150 | 175´150 | 175´175 |  |
| 6000 | 3 | 125´125 | 150´125 | 150´175 | 175´150 | 175´175 | 200´175 | 200´200 | 200´225 | 225´225 |  |
|  | 4 | 125´100 | 125´125 | 150´125 | 150´150 | 150´175 | 175´150 | 175´150 | 175´175 | 175´200 |  |
| 7000 | 3 | 125´150 | 150´150 | 175´150 | 175´175 | 175´200 | 200´200 | 200´200 | 225´200 | 225´225 |  |
|  | 4 | 125´100 | 125´125 | 150´125 | 150´150 | 175´150 | 175´175 | 175´175 | 175´200 | 200´200 |  |
| 8000 | 3 | 150´125 | 150´175 | 175´175 | 175´200 | 200´200 | 200´225 | 225´225 | 225´225 | 225´250 |  |
|  | 4 | 125´125 | 150´125 | 150´175 | 150´175 | 175´175 | 175´200 | 175´200 | 200´200 | 200´200 |  |
| 10000 | 3 | - | 175´175 | 175´200 | 200´200 | 225´225 | 225´250 | 250´225 | 250´225 | 250´250 |  |
|  | 4 | - | 150´150 | 175´150 | 175´200 | 200´175 | 200´200 | 200´200 | 200´225 | 225´225 |  |
| 12000 | 4 | - | 150´175 | 175´150 | 175´200 | 200´200 | 200´225 | 225´225 | 225´250 | 250´225 | При шести полозьях толщину или ширину полозьев принимают на одну градацию ниже, чем при пяти полозьях |
|  | 5 | - | 150´150 | 150´150 | 175´175 | 175´175 | 175´200 | 175´225 | 200´200 | 225´200 |  |
| 14000 | 4 | - | 175´175 | 175´175 | 200´200 | 200´225 | 225´225 | 225´225 | 225´250 | 250´225 |  |
|  | 5 | - | 150´175 | 175´150 | 175´175 | 175´200 | 200´200 | 200´200 | 200´225 | 225´225 |  |
| 16000 | 4 | - | 175´200 | 175´200 | 200´200 | 225´225 | 225´250 | 250´225 | 250´225 | 250´250 |  |
|  | 5 | - | 175´175 | 175´175 | 175´200 | 175´200 | 200´200 | 200´200 | 225´200 | 225´225 |  |
| 18000 | 4 | - | - | 175´200 | 200´200 | 225´225 | 225´250 | 250´225 | 250´225 | 250´250 |  |
|  | 5 | - | - | 175´175 | 175´200 | 200´200 | 225´225 | 225´225 | 225´225 | 225´250 |  |
| 20000 | 4 | - | - | 200´200 | 225´225 | 225´250 | 250´225 | 250´225 | 250´225 | 250´250 |  |
|  | 5 | - | - | 175´200 | 200´200 | 200´200 | 200´225 | 225´225 | 225´250 | 225´250 |  |

Примечания:

1. Если масса груза или рабочая длина полоза не совпадает с указанными в приложении 6, то высоту и ширину полозьев принимают по ближайшей массе и ближайшей рабочей длине полоза.